# 盘锦市中心医院全钢试验台采购项目

# 询价公告

- 深圳市京圳工程咨询有限公司（以下简称“采购代理”）受盘锦市中心医院（以下简称“采购人”）委托，拟就“盘锦市中心医院全钢试验台采购项目”(采购编号：SSZJZPJZXYY-XJ-2019-004 )货物以公开询价方式进行采购，现邀请合格供应商参与询价。

- 询价内容：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单 位 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走廊（左侧） |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 800*450*1800 | 3 | 件 | 1.全钢结构 2.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，表面经酸洗，中和，磷化，抛光等处理后，喷涂优质环氧树脂粉末，高温烘烤固化，附着力高。 3.铰链：达到五金行业标准，与柜体面水平角度小于15度时，柜门自动关闭，弹性好，外形美观，无噪音，防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于20万次。 4.内有一层隔板及挂衣杆。 |
| 2 | 紧急喷淋 | 立式 | 1 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 备用房间1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2550*750*800 | 1 | 套 | 1.全钢结构 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 3.柜体：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，表面经酸洗，中和，磷化，抛光等处理后，喷涂优质环氧树脂粉末，高温烘烤固化，附着力高。 4.门板：双层，均采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗，中和，磷化，抛光等处理后，作优质进口环氧树脂粉末喷涂，具有防锈，防腐蚀，耐有机溶液等功能。 5.滑轨：低噪音，自闭式，承重性好；冲压成型，表面烤漆，耐腐蚀，利于实验室环境使用，使用寿命大于10万次。 6.铰链：达到五金行业标准，与柜体面水平角度小于15度时，柜门自动关闭，弹性好，外形美观，无噪音，防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于20万次。 7.调整脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，有PVC包塑，直径10mm螺杆，承重，防潮，耐腐蚀。 |
| 2 | 边台 | 2210*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 电源盒 |  | 3 | 件 | 1.钢制固定盒：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，表面经酸洗，中和，磷化，抛光等处理后，喷涂优质环氧树脂粉末，高温烘烤固化，附着力高。 2.多功能六孔插座：不低于公牛、松下、施耐德、德力西等品牌的技术标准，通过CCC国际认证，可同时供俩台3项或2项插头设备使用。 3.含1米国标2.5平方电线。 |
| 4 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 1.钢制固定盒：经数控剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，表面经酸洗，中和，磷化，抛光等处理后，喷涂优质环氧树脂粉末，高温烘烤固化，附着力高。 2.多功能三孔+网口插座：不低于公牛、松下、施耐德、德力西等品牌的技术标准，通过CCC国际认证，可同时供一台3项或2项插头设备使用和一台设备上网。 3.含1米国标2.5平方电线和一米网线。 |
| 备用房间2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3300*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 电源盒 |  | 2 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 3 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 染色体1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2080*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 边台 | 2300*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 4 | 电源盒 |  | 4 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 5 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 染色体2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1080*500*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 边台 | 3300*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 电源盒 |  | 3 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 4 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 染色体3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3300*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 电源盒 |  | 2 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 3 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 办公区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 （配有机箱位） | 1400*750*800 | 4 | 套 | 同上边台材质 配有键盘托。 |
| 2 | 网口电源盒 |  | 4 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 综合实验室2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3270*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 边台 | 1500*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 4 | 电源盒 |  | 4 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 5 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 走廊（右侧） |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 7380*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 电源盒 |  | 5 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 3 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| PCR实验室区域 |  |  |  |  |  |
| 产物分析 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2900*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 水盆+三联水龙头 | 水盆： 500*450*300 | 1 | 套 | 同上水盆+三联水龙头材质 |
|  | 边台 | 1350*1000*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 电源盒 |  | 1 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 4 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 测序 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1900*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
|  | 水盆+三联水龙头 | 水盆： 500*450*300 | 1 | 套 | 同上水盆+三联水龙头材质 |
|  | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
|  | 边台 | 1400*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 电源盒 |  | 2 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 3 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 文库建立扩增 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2100*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 边台 | 3500*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 3 | 电源盒 |  | 3 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 4 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 样本制备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1900*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 水盆+三联水龙头 | 水盆： 500*450*300 | 1 | 套 | 同上水盆+三联水龙头材质 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 4 | 边台 | 1560*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 5 | 电源盒 |  | 1 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 6 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |
| 试剂准备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2900*750*800 | 1 | 套 | 同上边台材质 |
| 2 | 水盆+三联水龙头 | 水盆： 500*450*300 | 1 | 套 | 同上水盆+三联水龙头材质 |
| 3 | 电源盒 |  | 1 | 件 | 同上电源盒材质 |
| 4 | 网口电源盒 |  | 1 | 件 | 同上网口电源盒材质 |

4、本项目最高限价为 13  万元，供应商响应报价如高于最高限价，其响应将被否决。

- 5、供应商资格条件：

- 供应商须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力为本项目提供货物和服务的企业；

- 供应商必须遵守相关国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

- 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态等；

- 本项目不得分包、转包。

- 6、询价文件的获取方式：

凡有意参加响应者，请于2019年8月2日至2019年8月6日，每日上午08：30时至11：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间，下同），在 盘锦市红旗大街公路港B区5栋15号深圳京圳驻东北办事处 获取询价文件。

询价文件售价人民币300元/本，售后不退。

- 7、响应文件递交时间：

- 响应文件递交时间：2019年8月8日14：00

- 响应文件递交截止时间：2019年8月8日14：00

- 响应文件递交地点：盘锦市中心医院办公楼二楼三号会议室

- 8、发布公告的媒体：

本次询价公告同时在盘锦市中心医院（http://www.pj-hospital.com/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

9、联系方式

招标人：盘锦市中心医院

地 址：盘锦市兴隆台区辽河中路32号

联系人：赵辉

电话：13998784055

招标代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司

地 址：盘锦市红旗大街公路港B区5栋15号深圳京圳驻东北办事处

项目联系人：周利沙

联系电话：18604277544

深圳市京圳工程咨询有限公司

二〇一九年八月二日